SECCIÓN INDEX:   DICTAMEN ESTRUCTURAL

¿Qué es un dictamen estructural?

Un dictamen estructural es el conjunto de trabajos relacionados con la evaluación de daños e inspección estructural de alguna construcción, así como estudios complementarios en caso de necesitar un proyecto de refuerzo y obra de refuerzo.

El dictamen estructural tiene como finalidad conocer las condiciones actuales de los elementos de cualquier estructura y de los materiales que la conforman, utilizando pruebas no destructivas mediante auscultación de evaluación realizado por un especialista que determina entre otras cosas:

- La calidad de los materiales y estado de degradación posible.

- Sistema constructivo y fallas.

- Levantamiento y evaluación de daños existentes.

¿Para qué sirve un dictamen estructural?

Para conocer el grado de riesgo en el que se encuentra una estructura a través de una revisión y evaluación del estado actual del inmueble, ya sea porque el inmueble presenta fallas por su uso o por causa de eventos sísmicos, inundaciones, u otros. Dependiendo del grado de riesgo, se determina si el inmueble puede ser ocupado por los usuarios, o en otros casos, las acciones preventivas y correctivas para que el inmueble pueda ocuparse.

En PROCCSA realizamos Dictámenes Estructurales y también si alguna autoridad local o federal requiere un visto bueno de Seguridad Estructural o de Viabilidad Operacional del Inmueble.

¿Qué aspectos considera un dictamen estructural?

- Pruebas de calidad para concretos mediante esclerómetro.

- Escaneo de acero, para determinar cuantía del acero de refuerzo.

- Revisión de agrietamiento en elementos estructurales

- Extracción de núcleos de concreto.

- Control de asentamiento y desplome.

- Mecánica de suelos.

- Análisis dinámico y dimensiones de elementos.

- Análisis numérico y modelación mediante STAAD pro, SAP 2000, ECOgcw y otros programas afines.

¿Qué ventajas tiene realizar un dictamen estructural?

- Conocer el grado de riesgo del inmueble.

- No se pone en riesgo la integridad de los usuarios.

- Se puede actualizar información constructiva y del estado actual de la estructura del inmueble.

- Se pueden emplear acciones preventivas mucho más económicas respecto a acciones correctivas.

SECCIÓN: EVALUACION ESTRUCTURAL

PRUEBA DEL ESCLERÓMETRO

Los resultados de la prueba del esclerómetro se correlacionan con la resistencia del concreto. El esclerómetro es un instrumento manual muy ligero, cuyo mecanismo de funcionamiento se asocia a la dureza superficial del concreto.

La prueba del esclerómetro consiste en impactar perpendicularmente la superficie de concreto del elemento estructural, normalmente se aplica en losas, trabes y columnas, dependiendo de la dureza del elemento es el valor del rebote, dicho valor se conoce como índice de rebote.

Ventajas de la Prueba del Esclerómetro

- Es una prueba mecánica no destructiva.

- No se altera la funcionalidad y estética de los elementos estructurales.

- Es un ensayo económico y rápido de realizar.

- Se pueden realizar múltiples pruebas en un solo día.

- El impacto se puede realizar de manera horizontal o vertical según el elemento estructural.

ESCANEO DE ACERO

Cuando se carece de la información sobre el acero de refuerzo y/o cuando no es posible hacer pruebas invasivas en elementos estructurales, se ejecuta un escaneo en los elementos para determinar la localización transversal y longitudinal del acero de refuerzo, su diámetro, y el espesor del recubrimiento.

Existen distintos dispositivos para escanear, sin embargo, la metodología no varía y consiste en desplazar a baja velocidad sobre la superficie de concreto el dispositivo para localizar la distribución de las varillas, obteniendo además su diámetro.

Ventajas del Escaneo para determinar cuantía de acero

- Es una prueba no destructiva.

- Es una prueba económica

- Se pueden realizar múltiples pruebas en un solo día

- Es una prueba rápida y fácil de realizar.

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO

Es una prueba invasiva que se realiza para determinar espesores y resistencia a la compresión simple, del concreto que componen trabes, columnas y losas. Las muestras cilíndricas de concreto que se extraen se denominan corazones, son extraídas con taladro cuya broca es cilíndrica y de pared delgada, además de un sistema de enfriamiento que impida alterar el concreto y a la broca.

Los corazones deben de extraerse perpendicularmente a la superficie, lo más al centro posible y alejado de aristas o juntas de colado. Posteriormente los corazones se someten a preparación para ser ensayados, la preparación consiste en emplear materiales como azufre en los extremos de los corazones, para asegurar la horizontalidad de los corazones al momento de ejecutar la prueba de compresión.

La prueba de compresión arroja el valor de la resistencia del concreto. Es importante asegurarse que los corazones extraídos no contengan acero de refuerzo, porque si lo contiene, el valor de la resistencia a la compresión simple será erróneo.

Ventajas la extracción de núcleos de concreto

- Arroja datos confiables y actuales de espesores y resistencia del concreto.

- El procedimiento de extracción y ensaye de las muestras cumple estándares de alta calidad, nacional e internacional.

- El elemento estructural no pierde funcionalidad por la extracción de núcleos de concreto.

EXPERIENCIA

¿Qué experiencia tenemos realizar un dictamen estructural?

Contamos con la capacidad técnica, así como la experiencia, la cual nos permite garantizar la confiabilidad y el profesionalismo en todos nuestros trabajos que realizamos de dictámenes estructurales.

Al realizar un Dictamen Estructural luego de la evaluación de daños físicos, calidades de los materiales, desniveles, desplomos, etc. se elaboran análisis numéricos de tipo modal espectral simulando los estados más críticos de combinación de eventos como sismos y viento.

Algunas de nuestras experiencias son:

- Análisis estructural para edificio de 4 niveles, en Naucalpan, Estado de México, Ing. Víctor Medina 2016.

- Supervisión de obra estructural y control de calidad de materiales en Edificio, CDMX, Asturias, 2018.

- Refuerzo de edificio con fibra de carbono en Paseo de la Reforma 333, CDMX, Comercial Hotelera, 2018.

- Dictamen estructural de planta de hilos Coats Timón, en Tlaxcala, COATS, 2018.

- Dictamen de seguridad estructural condominio Bay View Grand Ixtapa Zihuatanejo, GRO.

- Dictamen de seguridad estructural condominio Hotel Sotavento Ixtapa Zihuatanejo, GRO.

- Ampliación de estructura metálica, Grupo Elektra, GRO.

- Dictamen de seguridad estructural condominio Park Royal Ixtapa Zihuatanejo, GRO.

- Diseño estructural de Bodegas Farma Pronto, GRO.

- Diseño estructural de Bodegas Interceramic 2, GRO.

- Diseño estructural de Hotel las Brisas Ixtapa, GRO.

- Diseño modular de restaurantes Vips Montevideo y Naucalpan, DF y EDM.

- Estudio geotécnico y proyecto de refuerzo de Guipúzcoa 21, CDMX, Coime Construcciones, 2018.

FOTOS:

- Dictamen estructural 1

- Dictamen estructural 2

- Dictamen estructural